СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие сведения |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень наименований основных типовых работ, выполняемых при техническом обслуживании вагонов |  | 5 |
|  | Приложение | Список наименований неисправностей классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов», подлежащих устранению при техническом обслуживании вагонов в составе поезда | 10 |

Общие сведения

«Перечень наименований основных типовых работ, выполняемых при техническом обслуживании вагонов» (далее «Перечень…») содержит справочные сведения о работах направленных на контроль технического состояния грузовых вагонов и поддержание их исправности или работоспособности в период межремонтной эксплуатации.

«Перечень…» составлен на основании действующей нормативно-технической документации содержания грузовых вагонов в эксплуатации, в части технического обслуживания, проведения подготовки вагонов к перевозкам и текущего отцепочного ремонта.

«Перечень…» предназначен для работников ОАО «РЖД» и собственников (арендаторов) грузовых вагонов с целью установления единых понятий и определений в области технического содержания грузовых вагонов в межремонтном периоде и не имеет юридической силы.

Приведённые здесь наименования работ и операций с грузовым вагоном должны рассматриваться только как общее перечисление основных типовых работ выполняемых при его техническом обслуживании. Наименования работ и операций, подлежащих выполнению на вагоне и их объём определяются индивидуальным техническим состоянием конкретного вагона, а последовательность их выполнения, требования к параметрам состояния деталей и узлов - в соответствующих инструкциях и нормативно-технической документации (руководящих документах).

Приведённый в «Перечне…» термин Техническое обслуживание грузового вагона следует понимать как комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности вагона, находящегося в эксплуатации в сформированных или транзитных поездах, а также порожнего вагона при подготовке к перевозкам без его отцепки от состава или группы вагонов.

«Перечень…» состоит из одного раздела.

Позиция раздела «Перечня…» структурно состоит из 2 блоков:

- блок идентификации;

- блок наименования работы.

Блок   идентификации   построен   с   использованием   серийно-порядковой системы кодирования и содержит цифровой код. Первая цифра кода работы соответствует применяемой в Отраслевом классификаторе «Основные неисправности вагонов» 3.96.640 последовательности кодировки укрупненного узла грузового вагона, к которому относится выполняемая работа по техническому обслуживанию:

- -      колесной пары и буксового узла;

- -      тележки;

- -      автосцепного оборудования;

- -      автотормозного оборудования;

- -      кузова;

- -      рамы вагона.

Для вагона в сборе введен дополнительный код – 0.

Последующие цифры кода соответствуют порядковому номеру наименования работы.

Блок наименований состоит из поля наименования выполняемой работы.

В Приложении представлен перечень основных неисправностей грузовых вагонов, устранение которых должно производиться при техническом обслуживании в составе поезда. Перечень содержит выборку кодов неисправностей из отраслевого классификатора «Основные неисправности вагонов» 3.96.640.

Перечень наименований типовых работ, выполняемых при техническом обслуживании грузовых вагонов

| № п.п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 0.1 | Осмотр поезда с ходу |
| 0.2 | Ограждение места производства работ |
| 0.3 | Снятие ограждения с места производства работ |
| 0.4 | Соединение соединительных рукавов |
| 0.5 | Отпуск тормозов в вагонах состава поезда |
| 0.6 | Полное опробование действия автоматических тормозов |
| 0.7 | Сокращённое опробование действия автоматических тормозов |
| 0.8 | Контрольный осмотр вагона |
| 0.9 | Осмотр вагона с пролазкой |
| 0.10 | Нанесение и удаление меловых надписей |
| 0.11 | Составление учетной документации по ф. ВУ-23М, ВУ-45, ВУ-14, ВУ-26М, ВУ-25, ВУ-15 |
| 1 | Колёсные пары и буксовые узлы |
| 1.1 | Осмотр, обстукивание, проверка букс на ощупь |
| 1.2 | Контроль наличия и ослабления болтов крепления смотровой и крепительной крышек буксы |
| 1.3 | Устранение ослабления болтов смотровой крышки буксы |
| 1.4 | Остукивание колеса |
| 1.5 | Осмотр колеса с наружной стороны |
| 1.6 | Осмотр поверхности катания колеса на наличие дефектов |
| 1.7 | Обмер обода и гребня колеса шаблонами |
| 1.8 | Осмотр колеса с внутренней стороны |
| 1.9 | Осмотр места сопряжения ступицы колеса и оси колёсной пары |
| 1.10 | Осмотр оси колёсной пары |
| 2 | Ходовые части вагона |
| 2.1 | Осмотр надрессорной балки |
| 2.2 | Контроль наличия шкворня |
| 2.3 | Осмотр пятника (концевого пятника соединительной балки 8-ми осного вагона) |
| 2.4 | Контроль зазоров центрального узла пятник-подпятник восьмиосной цистерны |
| 2.5 | Осмотр скользуна, коробки скользуна, ролика скользуна, упругого элемента ролика скользуна, крепления скользуна |
| 2.6 | Контроль зазоров скользуна |
| 2.7 | Замена (установка) болта крепления коробки скользуна |
| 2.8 | Осмотр боковой рамы тележки в районе буксового проёма |
| 2.9 | Осмотр боковой рамы тележки в центральной части |
| 2.10 | Осмотр рессорного подвешивания |
| 2.11 | Осмотр узла гасителя колебаний |
| 2.12 | Осмотр деталей модернизации тележки (износостойкие элементы) |
| 2.13 | Контроль завышения клина фрикционного узла гасителя колебаний |
| 3 | Автосцепное оборудование |
| 3.1 | Осмотр корпуса автосцепки |
| 3.2 | Проверка действия механизма автосцепки на саморасцеп |
| 3.3 | Контроль разности высот между продольными осями сцепленных автосцепок |
| 3.4 | Контроль зазора между потолком розетки и хвостовиком корпуса автосцепки |
| 3.5 | Замер высоты оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов концевого вагона поезда |
| 3.6 | Контроль расстояния от головы автосцепки до ударной розетки |
| 3.7 | Обмер шаблоном автосцепки концевого вагона поезда |
| 3.8 | Разборка механизма автосцепки |
| 3.9 | Сборка механизма автосцепки |
| 3.10 | Замена неисправных деталей механизма автосцепки |
| 3.11 | Осмотр центрирующего прибора автосцепки |
| 3.12 | Осмотр ударной розетки |
| 3.13 | Постановка (при отсутствии) или замена маятниковой подвески |
| 3.14 | Постановка (при отсутствии) или замена центрирующей балочки |
| 3.15 | Осмотр расцепного привода |
| 3.16 | Устранение ослабления крепления кронштейна рычага расцепного привода |
| 3.17 | Осмотр поглощающего аппарата (клин, детали крепления клина, поддерживающая планка, задние и передние упоры, тяговый хомут, зазоры между упором и упорной плитой ЭПА) |
| 3.18 | Замена клина (валика) тягового хомута |
| 3.19 | Устранение ослабления крепления болтов клина тягового хомута |
| 3.20 | Устранение ослабления крепления поддерживающей планки тягового хомута |
| 4 | Автотормозное оборудование |
| 4.1 | Осмотр соединительного рукава с головкой и уплотнительным кольцом, концевого крана |
| 4.2 | Замена соединительного рукава |
| 4.3 | Замена концевого крана |
| 4.4 | Установка ручки концевого крана |
| 4.5 | Замена уплотнительного кольца соединительного рукава |
| 4.6 | Осмотр кронштейнов крепления тормозной магистрали |
| 4.7 | Устранение ослабления крепления тормозной магистрали |
| 4.8 | Осмотр воздухопровода и разобщительного крана |
| 4.9 | Устранение утечек сжатого воздуха в тормозной системе вагона |
| 4.10 | Установка ручки разобщительного крана |
| 4.11 | Осмотр крепления и состояния тормозных приборов: двухкамерного резервуара, главной и магистральной части воздухораспределителя, запасного резервуара, тормозного цилиндра, выпускного клапана с приводом (цепочкой), авторежима и его арматуры, положения режимного переключателя |
| 4.12 | Замена главной части воздухораспределителя (при отсутствии предохранительного устройства) |
| 4.13 | Замена магистральной части воздухораспределителя (при отсутствии предохранительного устройства) |
| 4.14 | Установка пробки тормозного цилиндра |
| 4.15 | Замена авторежима (вагон в порожнем состоянии) |
| 4.16 | Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя |
| 4.17 | Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя (при отсутствии предохранительного устройства) |
| 4.18 | Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя (при отсутствии предохранительного устройства) |
| 4.19 | Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра |
| 4.20 | Устранение ослабления крепления запасного резервуара |
| 4.21 | Устранение ослабления крепления авторежима (вагон в порожнем состоянии) |
| 4.22 | Устранение ослабления крепления балочки авторежима |
| 4.23 | Регулировка зазора между авторежимом и балочкой (вагон в порожнем состоянии) |
| 4.24 | Установка привода (цепочки) выпускного клапана |
| 4.25 | Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана |
| 4.26 | Устранение ослабления крепления или замена ручки режимного переключателя |
| 4.27 | Установка положения режимного переключателя |
| 4.28 | Осмотр деталей тормозной рычажной передачи и предохранительных устройств |
| 4.29 | Регулировка тормозной рычажной передачи |
| 4.30 | Установка типовых валиков, шайб и шплинтов шарнирного соединения рычажной передачи |
| 4.31 | Проверка состояния автоматического регулятора тормозной рычажной передачи |
| 4.32 | Устранение ослабления крепления предохранительных устройств тормозной рычажной передачи |
| 4.33 | Осмотр деталей тормоза на тележке вагона - вертикальных рычагов, горизонтальных тяг, предохранительных устройств, триангеля, подвески тормозных башмаков, тормозных башмаков, тормозных колодок, их крепления |
| 4.34 | Замена валика подвески тормозных башмаков |
| 4.35 | Замена втулок подвески тормозных башмаков |
| 4.36 | Замена или установка тормозной колодки |
| 4.37 | Замена или установка клина тормозной колодки |
| 4.38 | Устранение ослабления крепления тормозной колодки |
| 4.39 | Устранение ослабления крепления или установка сменных деталей типового шарнирного соединения вертикальных рычагов и горизонтальных тяг |
| 4.40 | Устранение ослабления крепления или установка сменных деталей типового шарнирного соединения подвески тормозных башмаков |
| 4.41 | Осмотр деталей стояночного тормоза вагона |
| 4.42 | Устранение ослабления крепления или установка сменных деталей типового шарнирного соединения деталей стояночного тормоза |
| 4.43 | Контроль или фиксация штурвала привода стояночного тормоза в транспортное положение |
| 5 | Кузов вагона |
| 5.1 | Осмотр торцевой стены вагона – стойки, обшива, переходная площадка (при наличии), кронштейн сигнального диска, фрамуга крыши, двери, торцовый борт, котёл, запорные устройства |
| 5.2 | Осмотр боковой стены вагона – стена кузова, трафареты и надписи, пол, крыша, стойки, раскосы, обшива, верхняя и нижняя обвязка, дверь, дверной упор, направляющую двери, крышки люков, борт платформы, фитинги, котёл цистерны, сливной прибор, крышка сливного прибора, крышка колпака, откидной колпак, запорные устройства, скобы стоек, увязочные скобы, загрузочные и разгрузочные устройства и их приводы, предохранительные устройства от открытия разгрузочных люков, торсионы, подножки составителя, поручни, кронштейны, механизм открывания бортов, механизм блокировки проворачивания собачки, шип, амортизатор и его крепление, упоры кузова, разгружающий цилиндр |
| 5.3 | Замер кузова вагона на перекос |
| 5.4 | Замер уширения кузова вагона |
| 5.5 | Замер трещин котла цистерны или кузова вагона |
| 5.6 | Устранение ослабления крепления пояса котла цистерны |
| 5.7 | Устранение ослабления крепления фасонной лапы цистерны |
| 5.8 | Установка валика крышки люка полувагона (вагон в порожнем состоянии) |
| 5.9 | Установка закидки (сектора) люка (вагон в порожнем состоянии) |
| 5.10 | Установка валика двери полувагона (вагон в порожнем состоянии) |
| 5.11 | Установка валика борта платформы (вагон в порожнем состоянии) |
| 5.12 | Контроль закрытия и закрепление дверей, люков, бортов, переездных мостиков, бункеров и нижних крышек сливных приборов порожних вагонов |
| 6 | Рама вагона |
| 6.1 | Осмотр рамы – концевая балка, хребтовая балка, балки рамы, шкворневая балка, пятник, скользун |
| 6.2 | Измерение прогиба балок рамы |
| 6.3 | Измерение трещин в балках рамы |

Приложение

Список наименований неисправностей классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов», подлежащих устранению при техническом обслуживании вагонов в составе поезда

| Код | Наименование неисправности |
| --- | --- |
| 207 | Ослабление крепления скользуна |
| 301 | Несоблюдение норм высоты автосцепки |
| 311 | Излом сигнального отростка |
| 312 | Износ замка автосцепки |
| 313 | Повреждение предохранителя от саморасцепа |
| 314 | Неправильная установка валика подъемника |
| 315 | Неправильная сборка механизма автосцепки |
| 316 | Невключение предохранителя замка |
| 317 | Неудержание замка в расцепленном состоянии |
| 344 | Трещина клина (валика) тягового хомута |
| 345 | Нарушение крепления клина тягового хомута |
| 350 | Обрыв или ослабление болта поддерживающей планки |
| 380 | Трещины центрирующей балки |
| 381 | Обрыв или трещина маятниковой подвески |
| 382 | Неправильная постановка маятниковой подвески |
| 383 | Излом центрирующей балочки |
| 384 | Излом клина тягового хомута |
| 385 | Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-ми осоных вагонов |
| 401 | Неисправность авторежима и его привода |
| 405 | Неисправность концевого крана |
| 440 | Ослабление крепления труб воздухопровода и тормозных приборов |
| 442 | Неисправности соединительных рукавов |
| 444 | Износ втулок триангеля |
| 447 | Разрегулирование рычажной передачи |

 устранение неисправностей у гружёных вагонов производится в текущем отцепочном  ремонте

 при наличии предохранительных (антивандальных) устройств устраняется в текущем отцепочном ремонте